必要機器

１．地域センター（ネットワーク運用拠点）用機器

サーバ関連機器

（１）外部公開用サーバ：２式





別紙１　①⑩

　外部ネットワークに接続し、WWWやFTPなどによってインターネットに公開するコンテンツを収容するシステムである。効率的運用を行うためのProxy/Cache機能、NetNewsのサーバ機能も果たす。マシンを分散化することによる管理の煩雑さ、場所（設置面積、収容スペース等）を考慮し、1台の筐体にて構築する。柏地区用、川口地区用として、各１台導入する。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 450と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、10 SPECint95以上、15 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱ,300MHz相当以上）。

· 1CPUあたり2MB以上の外部キャッシュを有すること。

· システム全体での性能が、200 SPECrate_int95以上、300SPECrate_fp95以上であること。ただし、各CPUが互いに干渉することなく動作すると判断される場合にはすべてのCPU性能の総和でもよい（2CPU相当以上）。

主記憶

· 2GB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、50GB以上の容量を有すること。

· 内蔵ディスクは、40MB/秒の転送速度を持つこと。

· ホットスワップ機能を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェースを有すること。

· PCI拡張スロットを全体で10スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを2ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 12倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

ディスプレー装置

· 17インチのカラーディスプレーを備えること

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付し、ラックに収容すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

その他

· 日本UNIXユーザ会、または日本SUNユーザーグループ（NSUG）が頒布するフリーソフトウェアCD-ROM（2式）を添付すること。

· フリーソフト等のインストール支援を行うこと。

· 利用ログ、運用ログ等の収集に関して、適切な設定支援を行うこと。

（２）外部用DNSサーバ：２式





別紙１　②

　外部ネットワークに対し、ドメイン名／IPアドレスのアナウンスを行うシステムである。各々Primary, Secondaryの機能を果たす。DNS機能は重要であるため、安全性を確保し、安定的に運用するためにUNIXとする。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 5と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 256KB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 128MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、9.1GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェースを有すること。

· PCI拡張スロットを全体で3スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付し、ラックに収容すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

その他

· BIND4.9またはBIND8.1相当のDNSサーバを実装すること。

（３）柏市内部ネットワーク用学校サーバ：１式



別紙１　③

　Mailサーバ、WWWサーバ、Proxy/Cacheサーバ、newsサーバ、FTPサーバ、RealSystemやCU-SeeMeのRefrector等のVODサーバ、Databaseサーバ、認証サーバなど、学校用に必要な、ほぼすべてのサーバ機能を果たす。マシンを分散化することによる管理の煩雑さ、場所（設置面積、収容スペース等）を考慮し、1台の筐体にて構築する。

　センター内及び柏地区端末校のアカウントを管理すると共に、メールを管理する。また、各学校で作成されたコンテンツを収容し、WWW、FTP等で配信する。これらは、データベース機能と連係して、検索や再利用が可能なシステムとして提供する。さらに、画像・音声などのデジタル圧縮された情報をVODコンテンツとして配信できる機能を持つ。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 4500と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、17 SPECint95以上、25 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱ,400MHz相当以上）。

· 1CPUあたり4MB以上の外部キャッシュを有すること。

· システム全体での性能が、1,100 SPECint_rate95以上、1,500SPECfp_rate95以上であること。ただし、各CPUが互いに干渉することなく動作すると判断される場合にはすべてのCPU性能の総和でもよい（8CPU相当以上）。

主記憶

· 8GB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、8.4GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェースを有すること。

· PCI拡張スロットを全体で10スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

· ディスクアレイと接続するためFiber Channelインターフェースを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

· 1000BASE-SXのGigabit Ethernetポートを1ポート以上有すること。スイッチと接続するためのケーブル（SCコネクター）は本仕様に含む。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付し、ラックに収容すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

データベースソフトウェア

· WWWと連係して機能するオブジェクト指向データベースソフトを実装すること（オブジェクトデザイン社製オブジェクトストア相当）。

開発用プログラム言語

· C、C++を実装すること。それぞれ、同時利用ライセンス1ユーザライセンス以上。

VODサーバ用ソフトウェア

· RealSystem相当の機能を有し、RealVideo、RealAudioデータを配信可能なこと。RealFlashによりアニメーション再生も配信可能なこと。最大同時接続400台以上のライセンスを持つこと。

· Cu-SeeMeのリフレクター機能を実装すること。

· インターネット電話の交換機機能を実装すること。

有害情報アクセス管理ソフトウェア

· Secure Computing社製、SmartFilter相当の機能を有し、学校教育に有害な情報を持つURLへのアクセスを制御可能なこと。アクセスログの収集と分析が可能であること。3年間の保守込みであること。

認証用ソフトウェア

· Security Dynamic社製、ACE/Server相当の機能を有し、IDカードによるOne Time Passwordの認証サーバ機能を有すること（250ユーザライセンス）。

· 本ソフトウェアとACE/Agentを指定したシステム（Solaris）に導入し必要な設定を行うこと。

· RADIUSサーバとの連携を実現すること。

その他

· ユーザ登録機能として、パスワードチェックプログラム（crack等）では推測されないパスワードを自動生成し、登録データ入ったテキストファイルからのユーザ一括登録が行えること。

· ユーザ登録と同様に、テキストファイルのデータから、一括で利用継続、利用停止、ユーザ削除が行えること。

· 日本UNIXユーザ会、または日本SUNユーザーグループ（NSUG）が頒布するフリーソフトウェアCD-ROM（2式）を添付すること。

· フリーソフト等のインストール支援を行うこと。

· 利用ログ、運用ログ等の収集に関して、適切な設定支援を行うこと。

（４）ディスクアレイ装置：１式





別紙１　④

　内部ネットワーク用学校サーバに接続し、収集されたコンテンツ等を保存するシステムである。大容量かつ安定的な運用が可能である必要がある。本装置は、Sun Microsystems社製、Sun StorEdge A5000と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

容量

· ユーザが使用可能な領域として300GB以上確保すること。

· RAIDの仕様は特に定めない。

転送速度

· 理論値で100Mbps/秒以上（Fiber Channel等）であること。

その他

· 電源、ファンが二重化されていること。

· ディスクドライブ、電源、ファンがホットスワップに対応していること。

無停電電源装置

· ディスク装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付しラックに収容すること。

（５）内部用ネットワーク用DNSサーバ：２式



別紙１　⑤

　内部ネットワークに対し、ドメイン名／IPアドレスのアナウンスを行うシステムである。各々Primary, Secondaryの機能を果たす。DNS機能は重要であるため、安全性を確保し、安定的に運用するためにUNIXとする。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 5と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 2MB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 128MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、9.1GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェースを有すること。

· PCI拡張スロットを全体で3スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付し、ラックに収容すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

その他

· BIND4.9またはBIND8.1相当のDNSサーバを実装すること。

（６）川口市内部ネットワーク用学校サーバ：２式



別紙１　(C)(D)

　川口市用のMailサーバ、WWWサーバ、Proxy/Cacheサーバ、newsサーバ、FTPサーバ等、認証サーバなど、学校用に必要なサーバ機能を果たす。川口市内の各学校で作成されたコンテンツを収容し、WWW、FTP等で配信する。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 4500と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 2MB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 512MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、18.2GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で4スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを2ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

ディスプレー装置

· 21インチ以上のカラーディスプレーを備えること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

その他

· 日本UNIXユーザ会、または日本SUNユーザーグループ（NSUG）が頒布するフリーソフトウェアCD-ROM（2式）を添付すること。

· フリーソフト等のインストール支援を行うこと。

· 利用ログ、運用ログ等の収集に関して、適切な設定支援を行うこと。

※本システムの詳細は、川口市より提出されるサーバスペックによる

（７）管理用ワークステーション：４式




別紙１　⑱⑲

　システムの運用管理（ログの収集等）やネットワーク機器の管理に使用する。その他、運用ログの解析、各種実験、研究用に使用する。外部ネットワークと内部ネットワークの両方に設置して、異なったセグメントにて研究環境を提供する。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra 10と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 2MB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 512MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、18.2GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で4スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを2ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

ディスプレー装置

· 21インチ以上のカラーディスプレーを備えること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

開発用プログラム言語

· C、C++を実装すること。それぞれ、同時利用ライセンス1ユーザライセンス以上。

ネットワーク監視用ソフト（１式）

· Cisco Works 2000 Resource Manager Essential、及び、Cisco Works 2000 CWSI Campus相当の機能を持つソフトウェアであること。

· 本システムにより導入されるルータ、スイッチ等のネットワーク機器全体を監視し、デバイス稼動状況等を管理できるソフトウェアを実装すること。

· ネットワークの構成を自動検知し、マップを構成できること。

· VLANの管理をGUI画面から設定できること。

· RMON-2ベースのトラフィック・モニタリングが可能なこと。

その他

· システム管理者向けのハードコピー・マニュアル（日本語）一式を添付すること。

· 日本UNIXユーザ会、または日本SUNユーザーグループ（NSUG）が頒布するフリーソフトウェアCD-ROM（2式）を添付すること。

· フリーソフト等のインストール支援を行うこと。

（８）ファイアウォール装置：２式





別紙１　⑬⑭

　外部ネットワーク（インターネット側）と内部ネットワーク（地域センター、学校側）の間に位置し、通信においてはすべてのトラフィックが本システムを通過する構成とする。外部からの不正アクセスを防御すると同時に、アドレス変換の機能も果たす。安全性を確保し、高速かつ安定的に運用するためにUNIXワークステーションとする。柏地区と川口地区ではセキュリティポリシーが異なるため２式導入する。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra Enterprise 10と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 2MB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 512MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、9.1GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色8bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で4スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを2ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

ディスプレー装置

· 21インチ以上のカラーディスプレーを備えること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大5KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付し、ラックに収容すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

ファイアウォールソフトウェア

· 本ソフトウェアは、CheckPoint社製、FireWall-1と同等性能以上を有し、下記の仕様を満足すること。

· 無制限の接続端末数に対応すること。

· セキュリティルール、NATの設定等をGUIベースで管理が可能なこと。

· UDPアプリケーションに関してセキュリティを確保しながら透過的な利用が可能であること。

· NAT機能として、4,096以上のアドレスを静的に付与できること。

ネットワーク関連機器

（１）対外接続用ルータ：１式





別紙１　⑦

　対外商用プロバイダー接続用、及び、現有ネットワークとの接続用ルータ。3Mbps～6Mbpsの高速デジタル回線の収容と共に、複数の100MbpsLANを収容する必要があるため、十分なバックプレーン速度が必要となる。本装置は、Cisco社製、Cisco 7200シリーズと同等（Cisco IOS 11.2, IP+相当）またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 3Mbps～6Mbpsの高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 100BASE-TXのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· 10BASE-TのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· TAと接続するためのケーブル（X.21）一式を添付すること。

· イントラネット内部において、IPマルチキャストのルーティングを適切に行う機能を有すること。

（２）対外接続用TA：１式






別紙１　⑥

　対外商用プロバイダー接続用のTA。

· 3Mbps～6Mbpsの通信速度に対応すること。接続インターフェース数は1ポート。

· ルータとの接続インターフェース（X.21）を1ポート以上有すること。

（３）CATVセンター接続用ルータ：１式




別紙１　⑮

　CATVセンターとの接続用ルータである。3Mbpsの高速デジタル回線を収容し、かつ円滑に動作する程度のバックプレーン速度を有する必要がある。本装置は、Cisco社製、Cisco3600シリーズ（Cisco IOS 11.2, IP+相当）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 3Mbpsの高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 10BASE-TのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· TAと接続するためのケーブル（X.21）一式を添付すること。

· イントラネット内部において、IPマルチキャストのルーティングを適切に行う機能を有すること。

（４）CATVセンター接続用TA：１式




別紙１　⑯

　CATVセンターとの接続用のTA。

· 3Mbpsの通信速度に対応すること。接続インターフェース数は1ポート。

· ルータとの接続インターフェース（X.21）を1ポート以上有すること。

（５）中央センター接続用ルータ：１式




別紙１　(H)

　中央センターとの接続用ルータ。柏市用セグメントと川口市用セグメントを分割し、各々のLANとは100Mbpsで接続される。1.5Mbpsの高速デジタル回線を収容し、かつ複数の100Mbps LAN収容してを円滑に動作する程度のバックプレーン速度を有する必要がある。本装置は、Cisco社製、Cisco3600シリーズ（Cisco IOS 11.2, IP+相当）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 1.5Mbpsの高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 100BASE-TXのEthernetポートを2ポート以上有すること。

· 10BASE-TXのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· TAと接続するためのケーブル（X.21）一式を添付すること。

· イントラネット内部において、IPマルチキャストのルーティングを適切に行う機能を有すること。

（６）川口市CATVセンター接続用ルータ：１式



別紙１　(B)

　CATVセンターとの接続用ルータである。1.5Mbpsの高速デジタル回線を収容する。本装置は、Cisco社製、Cisco2500シリーズ（Cisco IOS 11.2, IP+相当）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 1.5Mbpsの高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 10BASE-TのEthernetポートを1ポート以上有すること。

· TAと接続するためのケーブル（X.21）一式を添付すること。

（７）中央センター及び川口市CATVセンター接続用TA：２式


別紙１　(A)

　中央センター及び川口市CATVセンターとの接続用のTA。

· 1.5Mbpsの通信速度に対応すること。接続インターフェース数は1ポート。

· ルータとの接続インターフェース（X.21）を1ポート以上有すること。

（８）VPN構成機器Ａ：１式





別紙１　⑨

　外部ネットワーク（インターネット側）と内部ネットワーク（地域センター、学校側）の間でVPNを構成する。本装置は、VPNet Technologies社製、VPNWare（VSU-1010,VPNremote,VPNmanager）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· IPSecに準拠すること。

· RADIUSサーバ及びSecureIDによる認証をサポートすること。

· WWWブラウザから機器の設定・管理を行えるなど、操作方法が容易であること。

· 本装置と連係して、セキュリティを確保しながらインターネット側から内部ネットワークにアクセスする機能を提供すること（200ユーザライセンス）。

· 装置の設定やセキュリティポリシーを統合的に管理するソフトウェアを有すること。

（９）バリア内リモートアクセス装置：１式




別紙１　⑰

　電話回線等の公衆回線を経由して学外等から学校LANにアクセスする装置。アナログモデムによるダイヤルアップIP接続の他、ISDN回線、PIAFSなど各種方式からのアクセスを可能とする。本装置は、Ascend社製、MAX6000と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· WAN側インターフェースとして、NTT INS1500に接続可能なPRIポートを1ポート以上有すること。

· LAN側インターフェースとして、10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

· 56Kbps（K56Flex）及びV.34に対応したアナログモデム・インターフェースを24チャンネル以上実装すること。

· アナログモデムの仕様はソフトウェアの変更によりITU-T V.90に対応可能なこと。

· PIAFSに対応したインターフェースを8チャンネル以上実装すること。

· PPPによるダイヤルアップIP接続が可能であること。

· RADIUSによる認証が可能なこと。

（１０）ネットワーク監視装置：１式





別紙１　⑳

　内部ネットワークに接続し、スイッチネットワークのトラフィックの監視、RMONによるデータ収集を行う。収集されたデータに関しては、ネットワーク監視用ソフトが導入された管理用ワークステーションにて解析する。本装置は、Cisco社製、ファーストイーサネットプローブと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 100BASE-TX半二重、100BASE-TX全二重のモニタリングが可能なこと。

· 統計データの自動記録とレポーティングが行えること。

· フラッシュメモリーによるソフトウェアアップグレードが可能なこと。

（１１）スイッチングHUB（外部セグメント用）：１式



別紙１　⑧

　外部ネットワーク用機器を収容するためのスイッチングHUB装置。本装置は、Cisco社製、Catalyst2900シリーズと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· ２セグメント以上のVLANが構成可能であること。

· VLANの構成がポート単位で可能であること。

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを24ポート以上有すること。

· 特定のポートのパケットを指定するポートへミラーする機能を有すること。

· 14,880pps（10Mbps）、148,000pps以上のパケットフォワーディング能力を持つこと。

· 2,048までのMACアドレス学習機能を持つこと。

（１２）スイッチングHUB（柏セグメント用）：１式



別紙１　⑫

　内部ネットワークの中で、柏地区で使用するサーバ類、ネットワーク関連機器等を接続するためのスイッチングHUB装置である。内部ネットワーク用学校サーバ（柏地区用）と本装置の間は、トラフィックを考慮してGigabitにて接続する。その他の機器は、10/100MbpsのEthernetにて接続する。本装置は、Sun Microsystems社製、SunSwitchと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 1000BASE-SX（SCコネクタ）のGigabit Ethernetポートを2ポート以上有すること。
· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを8ポート以上有すること。

（１３）スイッチングHUB（川口セグメント用）：１式



別紙１　⑪

　内部ネットワークの中で、川口地区で使用するサーバ類、ネットワーク関連機器等を接続するためのスイッチングHUB装置である。機器は、10/100MbpsのEthernetにて接続する。本装置は、Cisco社製、Catalyst 2900シリーズと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを24ポート以上有すること。

· 特定のポートのパケットを指定するポートへミラーする機能を有すること。

· 14,880pps（10Mbps）、148,000pps以上のパケットフォワーディング能力を持つこと。

· 2,048までのMACアドレス学習機能を持つこと。

２．地域センター（教育・研究拠点）用機器
サーバ関連機器

（１）VPN実験用コンテンツサーバ、教材用サーバ：各１式


別紙１　(d)(e)

　各種コンテンツを置き、主にVPNを使用したアクセス形態に関しての実験を行う（d）。また、公開前の各種コンテンツを各学校より収集し、編集等の作業を行ったり、研修等に使用するローカルコンテンツを蓄積する。本装置は、Sun Microsystems社製、Ultra 10と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

CPU

· 単体の性能が、14 SPECint95以上、18 SPECfp95以上であること（UltraSPARC-Ⅱi,333MHz相当以上）。

· 2MB以上の外部キャッシュを有すること。

主記憶

· 512MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、18.2GB以上の容量を有すること。

· 外部ディスク装置として、18.2GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· ASCII配列に準拠したキーボードを有すること（日本語キーボード）。

· 3ボタンマウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232CまたはRS-423準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で4スロット以上有すること。

· Fast/Wide SCSI-2相当のポートを1ポート以上有すること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 32倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、1.44MBのフロッピーディスク装置を有すること。

バックアップ装置

· 内蔵ディスク容量全体を手動でテープ交換することなしにバックアップ可能なテープドライブ装置を有すること。

ディスプレー装置

· 21インチ以上のカラーディスプレーを備えること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大3KVA程度までの容量のものとする。

ラックマウント

· 標準的な19インチラックに収容可能であること。

· 取付金具等の付属部品が必要である場合には添付すること。

OS

· UNIX System V Release 4.0以降に準拠し、かつ、BSD 4.3のネットワーク機能を実装し、日本語対応であること（日本語Solaris 2.6相当以上）。

· 納入時までに公開されているOSに対するパッチをすべて適用した形で導入されること。

開発用プログラム言語

· C、C++を実装すること。それぞれ、同時利用ライセンス1ユーザライセンス以上。

ディスク共有ソフト

· (e)のシステムに関しては、Microsoft Network（Windows）とディスク共有を可能にするソフトウェアを実装すること。

· 共有スペースにて漢字ファイル名の使用が可能であること。

その他

· システム管理者向けのハードコピー・マニュアル（日本語）一式を添付すること。

· 日本UNIXユーザ会、または日本SUNユーザーグループ（NSUG）が頒布するフリーソフトウェアCD-ROM（2式）を添付すること。

· フリーソフト等のインストール支援を行うこと。

· 利用ログ、運用ログ等の収集に関して、適切な設定支援を行うこと。

（２）PC-UNIXサーバ：１式





別紙１　(g)

　実際に学校で運用される学校内部用DNSサーバ、Proxy/Cacheサーバ、校内メールサーバ等のモデル機として構築される。実際の運用に向けて各種実験に利用されると共に、運用後は各種設定に関するバックアップ機の役割も果たす。

CPU

· PentiumⅡ 300MHz同等以上の性能・機能を有すること。

主記憶

· 128MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、6GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· 109キーボードを備えていること。

· 3ボタンのPS/2マウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232C準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で3スロット以上有すること。

· SCSIインターフェースを備えること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 20倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、3モードのフロッピーディスク装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大3KVA程度までの容量のものとする。

OS

· Linux（Slackware 3.6相当）またはBSD/OS相当の機能を有したPC-UNIXであること。

· 日本語が使用可能なこと。

ネットワーク関連機器

（１）教育・研究拠点用ルータ：１式





別紙１　(b)

　柏教育研究所とCATVセンターを接続するためのルータ。教員向けの研修、及び研究を行う情報教室系LANと事務系LANを分割するのにも使用する。CATVセンターからの2Mbps程度の速度を持った回線と、複数の100MbpsLANを動作するのに必要なバックプレーン速度が必要となる。事務系LANは、学校での職員室系LANと見なし、学校内での安全なサーバ運用技術を習得するための研究に使用する。本装置は、Cisco社製、Cisco3600シリーズ（Cisco IOS 11.2, IP+相当）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 1.5Mbps程度の高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 100BASE-TXのEthernetポートを2ポート以上有すること。

· 10BASE-TのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· TA（ケーブルモデム）と接続するためのケーブル一式を添付すること。

· イントラネット内部において、IPマルチキャストのルーティングを適切に行う機能を有すること。

（２）教育・研究拠点ケーブルモデム：１式




別紙１　(a)

　柏教育研究所とCATVセンターを接続するのに使用するために使用する。本装置は、COM21社製、ComPort2000相当品であること。

※　本装置に関しては、仕様をすでに提出済

（３）VPN構成装置Ｂ：１式





別紙１　(c)

　外部ネットワーク（インターネット側）と内部ネットワーク（地域センター、学校側）の間でVPNを構成する。学校での実運用のために、教育・研究拠点にて実装実験を行う。本装置は、VPNet Technologies社製、VPNWare（VSU-10,VPNremote）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· IPSecに準拠すること。

· RADIUSサーバ及びSecureIDによる認証をサポートすること。

· WWWブラウザから機器の設定・管理を行えるなど、操作方法が容易であること。

· 本装置と連係して、セキュリティを確保しながらインターネット側から内部ネットワークにアクセスする機能を提供すること（10ユーザライセンス）。

· 装置の設定やセキュリティポリシーを統合的に管理するソフトウェアを有すること。

（４）スイッチングHUB：１式





別紙１　(f)

　実習室系のLAN及び、教材サーバ、実験用コンテンツサーバを収容する。本装置は、Cisco社製、Catalyst 2900シリーズと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを24ポート以上有すること。

· 特定のポートのパケットを指定するポートへミラーする機能を有すること。

· 14,880pps（10Mbps）、148,000pps以上のパケットフォワーディング能力を持つこと。

· 2,048までのMACアドレス学習機能を持つこと。

（５）事務系LAN用HUB：１式





別紙１　(h)

　業務系LAN構築・運用実験により構築される事務系LANを収容するためのHUB。

· 10Base-T/100Base-TX（速度自動切換）のEthernetポートを12ポート以上有すること。

３．学校用機器

サーバ関連機器

（１）学校用公開サーバ：２０式





別紙１　(k)

　学校毎に特化した公開コンテンツを蓄積、提供する。同一地域内であっても、特定の学校の保護者等にだけ公開したいようなデータが置かれる。本システムに置かれたデータは、学校用VPN装置を経由してアクセスされることになるため、その学校が認めたユーザのみがアクセス可能となる。VPN実験を行わない学校については、学校で作成された編集前のコンテンツを一時保管する。

CPU

· PentiumⅡ 300MHz同等以上の性能・機能を有すること。

主記憶

· 128MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、6GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· 109キーボードを備えていること。

· 3ボタンのPS/2マウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232C準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で3スロット以上有すること。

· SCSIインターフェースを備えること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 20倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、3モードのフロッピーディスク装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大1KVA程度までの容量のものとする。

OS

· Linux（Slackware 3.6相当）またはBSD/OS相当の機能を有したPC-UNIXであること。

· 日本語が使用可能なこと。

（２）PC-UNIXサーバ：２０式





別紙１　(p)

　学校で運用される学校内部用DNSサーバ、Proxy/Cacheサーバ、校内メールサーバ等の機能を果たす。利用ログの収集、トラフィック分析等にも使用する。

CPU

· PentiumⅡ 300MHz同等以上の性能・機能を有すること。

主記憶

· 128MB以上実装であること。

磁気ディスク装置

· 本体内蔵で、6GB以上の容量を有すること。

インターフェース

· 109キーボードを備えていること。

· 3ボタンのPS/2マウスを備えていること。

· セントロニクス互換のパラレルポート（DB25）を1ポート以上有すること。

· RS-232C準拠のシリアルポートを2ポート以上有すること。

· グラフィックインターフェース（同時表示色24bit以上、1024×768ドット以上の解像度）を有すること。

· PCI拡張スロットを全体で3スロット以上有すること。

· SCSIインターフェースを備えること。

ネットワークインターフェース

· 10Base-T/100-BaseTX（速度自動切替）のEthernetポートを1ポート以上有すること。

CD-ROM装置

· 20倍速以上のCD-ROM装置を有すること。

フロッピーディスク装置

· 3.5インチ、3モードのフロッピーディスク装置を有すること。

無停電電源装置

· 本装置全体を安定に稼動させるために十分な出力容量を持つこと。

· 停電等の電源断時にシステム停止までの電源の供給が可能であり、システムを安全かつ自動的に停止させる機能を有すること。本機能の実現のためにワークステーション側にソフトウェアが必要な場合は、これを含む。

· 無停電電源装置は、出力容量によっては他装置と共用してもよい。ただし、電源系統の関連から、最大1KVA程度までの容量のものとする。

OS

· Linux（Slackware 3.6相当）またはBSD/OS相当の機能を有したPC-UNIXであること。

· 日本語が使用可能なこと。

ネットワーク関連機器

（１）学校用ルータ：２０式





別紙１　(j)

　学校とCATVセンターを接続するためのルータ。コンピュータ教室、一般教室、図書室等の機器が接続される教室系LANと職員室LANを分離するためにも使用される。インターネットなどの外部から学校への接続を許可するためには、生徒の個人データ等、重要なデータを保管するサーバが存在する職員室LANを分離することは必須である。Local LAN同士の接続が必要であるため、最大10Mbpsの転送能力を持つルータが必要となる。本装置は、Cisco社製、Cisco3600シリーズ（Cisco IOS 11.2, IP+相当）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· 1.5Mbps程度の高速専用線1回線を収容するためのWANポートを持つこと。

· 100BASE-TXのEthernetポートを2ポート以上有すること。

· 10BASE-TのEthernetポートを4ポート以上有すること。

· TA（ケーブルモデム）と接続するためのケーブル一式を添付すること。

· イントラネット内部において、IPマルチキャストのルーティングを適切に行う機能を有すること。

（２）学校用ケーブルモデム：２０式





別紙１　(i)

　学校とCATVセンターを接続するために使用する。本装置は、COM21社製、ComPort2000相当品であること。

※　本装置に関しては、仕様をすでに提出済

（３）学校用VPN構築装置：２式





別紙１　(l)

　外部ネットワーク（インターネット側）と内部ネットワーク（学校側）の間でVPNを構成する。保護者等の学校関係者が、会社や自宅などの学外から授業参観を行ったり、学校用公開サーバにアクセスするための認証機能も果たす。本実験は2校を選定して実験を行う。本装置は、VPNet Technologies社製、VPNWare（VSU-10,VPNremote）と同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· IPSecに準拠すること。

· RADIUSサーバ及びSecureIDによる認証をサポートすること。

· WWWブラウザから機器の設定・管理を行えるなど、操作方法が容易であること。

· 本装置と連係して、セキュリティを確保しながらインターネット側から内部ネットワークにアクセスする機能を提供すること（10ユーザライセンス）。

· 装置の設定やセキュリティポリシーを統合的に管理するソフトウェアを有すること。

（４）外部公開セグメント用HUB：１式




別紙１　(m)

　外部公開セグメントに接続される機器を収容するためのHUB。

· 10Base-T/100Base-TX（速度自動切換）のEthernetポートを12ポート以上有すること。

（５）職員室LAN用HUB：１式





別紙１　(o)

　職員室LANに接続される機器を収容するためのHUB。

· 10Base-T/100Base-TX（速度自動切換）のEthernetポートを12ポート以上有すること。

その他

（１）定点カメラ：２０式





別紙１　(n)

　学校の風景、学内の様子、授業の様子などを映像で公開するためのカメラ。本装置は、ActiveImaging社製、MV-Net Plusと同等またはそれ以上の性能を有し、下記の仕様を満足すること。

· オートフォーカスのカメラを内蔵すること。

· 10Base-T Ethernetに直接接続して使用可能であること。

· 外部カメラを接続可能なこと。

· 遠隔操作で、カメラのパン・チルト操作が可能なこと。

· カメラのズーム機能（12倍程度）を有すること。この操作が遠隔から行えること。

· 屋外にも設置可能な保護ボックスを持つこと。

· 容易な操作のため、Webブラウザからの設定・操作が可能であること。

· カメラを設置する三脚等のマウント機材を提供すること。

· 本装置からの画像をWebサーバを通じて複数のクライアントに同時配信するためのサーバソフトウェアを提供すること。本ソフトウェアはSolaris上で動作するものとする（1式）

（２）インターネット電話装置：２１式




別紙１　(q)

　主に共同学習の際の事前準備や同時対話系のアプリケーションが動作しない場合のバックアップ及び授業連携の計画等の目的で使用する。学校教育場面におけるネットワークの新しい利用形態を模索すると同時に、トラフィックを観察する。本装置は、本計画にて構築されるイントラネット内部でのみ使用する。

４．CATVセンター用機器

（１）CATVセンター内ケーブルモデムコントローラ：3式


別紙１　(E)

　CATVセンター内に置かれる、各学校に設置されたケーブルモデムと通信を行う装置。本装置は、COM21社製、ComController2100相当品であること。

· C21MC Main Chassis



3

· CC0610 DC power



3

· CC0500 20 port ATM Switch


3

· CC0400 2port 10Base-T Card


3

· CC0300
CC card



3

· CC0210 RX card



18

· CC0100 TX card



3

· CC0101 64QAM 88Mhz-800Mhz card

3

※　本装置に関しては、仕様をすでに提出済

（２）CATVセンター内実験セグメント用スイッチングルータ：１式

別紙１　(F)

　CATVセンター内に置かれるネットワーク制御装置。本装置により、本計画によるネットワークを、CATV会社で通常提供されているインターネットサービスから独立させる。本計画ネットワーク用に新規にVLANを構築し、ネットワークを安定・効率的に運用するために必須の機器である。各学校及び地域センターからのトラフィックを収容可能な、高性能なスイッチングHUB機能を有すると共に、地域センター（ネットワーク運用拠点）との接続用ルータとしても機能する。本装置は、Cisco社製、Catalyst 5500シリーズ相当品であること。

· Chassis w-acps



1

· Spair AC power supply



1

· Switch Router switch module


1

· Versatile interface processor module

1

· Supervisor Engine 3 TX w/o uplink module
1

· 24 port 10/100BASE-TX backborn switch

1

· RSM 128MB DRAM option


1

· CISCO IOS IP feature set


1

· 4 port serial module



1

※　本装置に関しては、仕様をすでに提出済

· 4 port serial moduleとTAの接続インターフェースに対応したケーブル
1式

（３）地域センター接続用TA：１式





別紙１　(G)

　地域センター（ネットワーク運用拠点）との接続用のTA。

· 3Mbpsの通信速度に対応すること。接続インターフェース数は1ポート。

· ルータとの接続インターフェースに対応したポートを1ポート以上有すること。

５．その他
（１）認証用IDカード：200セット





別紙１　(J)

　VPNを利用してインターネット側から学校LANへ接続する機能を実現する。保護者などが自宅や会社などの学外からインターネットを経由して学校にアクセスする際、認証のために用いるキーを発行する。

· SecurityDynamics社製、SecureIDカード相当のOne Time Password発行機能を有したIDカードであること。

· ３年間の使用ライセンスを有すること。

（２）ディスプレー切替機：２台

· 設置面積の問題から、1台のディスプレーを6台までのサーバ機器で共有可能なディスプレー切替機を導入すること。

（３）キーボード切替機：２台

· 設置面積の問題から、1台のキーボードを6台までのサーバ機器で共有可能なキーボード切替機を導入すること。

（４）収納ラック：一式

· 幅700mm、奥行900mm、高さ2,000mm程度の19インチラックを、納入する機器の大きさ、台数に応じて、必要本数用意すること。

· サーバ類、ネットワーク関連機器、ディスクアレイ、UPS等の機器は可能な限り収納ラックに収容することとする。

以上

研究・実験ネットワーク仕様書案

Ver.1.0 1999/2/4

KIU-Tech

